| ICS | 27.010 |
| --- | --- |
| CCS | D10 |

团体标准

T/XXXX XXX—XXXX

地热温泉资源开发利用规范

Specification for Development and Utilization of Geothermal Hot Spring Resources

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

××地热温泉行业协会

目次

右键此处选择"更新域"以生成目次。

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由××地热温泉行业协会提出并归口。

本文件起草单位：××地热研究院、××省地质调查院、××大学地球科学学院、××温泉开发有限公司。

本文件主要起草人：王瀚锋、谯晨、罗文宇、李鹏辉、袁耀天、薛宇皓、牟俊霖、段君豪。

本文件为首次发布。

引言

地热温泉资源是地球内部热能在地表的直接体现，兼具能源、矿产和生态旅游等多重价值。我国地热资源储量丰富，尤以浅中层水热型地热（温泉）分布广泛，在医疗保健、旅游休闲、供暖制冷、农业养殖及工业利用等领域具有广阔的开发前景。

当前，国内地热温泉资源开发利用存在评价体系不统一、过度开采导致资源衰减、尾水无序排放污染环境、安全管理缺失等突出问题，迫切需要建立规范化的技术标准体系，统一勘查评价方法、开采技术要求和环境保护措施，推动行业高质量可持续发展。

本文件的编制参考了NB/T 11966—2025《浅层地热能规模化开发利用勘查评价规范》、DZ/T 0481—2024《水热型地热资源回灌技术要求》、DZ/T 0482—2024《水热型地热资源开发与保护监测规范》、DZ/T 0225—2024《浅层地热能勘查评价规范》等现行有效标准，吸纳了国内外地热流体化学、同位素示踪及资源评价等领域最新研究成果，力求科学性、实用性与可操作性的统一。

范围

本文件规定了地热温泉资源开发利用的基本原则、资源勘查与评价、开采技术要求、温泉利用分类与要求、回灌与尾水处理、环境保护与监测以及安全管理等内容。

本文件适用于出水温度不低于25 ℃的天然或人工揭露的地热温泉资源的勘查评价、开发建设与运营管理。火山地热区、高温地热发电系统及干热岩（EGS）系统可参照本文件相关条款执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 11615  地热资源地质勘查规范

GB/T 14848  地下水质量标准

GB/T 19231  土地基本术语

GB/T 17942  国家三角测量规范

GB/T 5750.3  生活饮用水标准检验方法 第3部分：水质分析质量控制

GB/T 5750.6  生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标

GB/T 5750.12  生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标

DZ/T 0225  浅层地热能勘查评价规范

DZ/T 0481  水热型地热资源回灌技术要求

DZ/T 0482  水热型地热资源开发与保护监测规范

NB/T 11966  浅层地热能规模化开发利用勘查评价规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 地热温泉　geothermal hot spring

由地球内部热源加热，自然出露于地表或经人工钻井揭露，出水温度不低于25 ℃的地下热水，简称“温泉”。

    - 热储　geothermal reservoir

能够储存和传导地热流体，具有一定孔隙度和渗透率，允许地热流体在其中运移的地层或构造带。

    - 地热流体　geothermal fluid

赋存于热储层中，携带地热能量并参与水岩相互作用的液相（含汽液混合相）介质，主要成分为热水，可含溶解气体和特殊化学组分。

    - 温泉水温　spring water temperature

温泉出水口处实测的水体温度，单位为摄氏度（℃）。依据出水温度可划分为：低温温泉（25 ℃≤T<40 ℃）、中温温泉（40 ℃≤T<60 ℃）、高温温泉（T≥60 ℃）。

    - 允许开采量　permissible exploitation amount

在经济合理、技术可行且不破坏地热储层可持续开采能力的前提下，单位时间内可从热储层采出的最大地热流体量，通常以m³/d表示。

    - 热储温度　reservoir temperature

热储层中地热流体的原始温度，常采用化学地温计或同位素地温计方法估算。

    - 地热回灌　geothermal reinjection

将开采后的尾水或外来水经处理后，通过回灌井重新注入地热热储，以维持热储压力、延长资源寿命的技术措施。

    - 尾水　spent water

地热流体经利用换热或直接使用后排放的废水，温度通常低于原采出水温度。

    - 水化学类型　hydrochemical type

依据地热流体中主要阴阳离子组成，按Piper图解或Schoeller图解划定的水化学分类，常见类型包括HCO₃-Na型、Cl-Na型、SO₄-Ca型等。

    - 同位素示踪　isotope tracing

利用稳定同位素（δ²H、δ¹⁸O等）或放射性同位素（³H、¹⁴C等）分析地热流体的补给来源、循环路径及停留时间的方法。

基本规定

开发利用原则

地热温泉资源的开发利用应遵循以下原则：

保护优先、适度开发原则：以维持热储可持续开采能力为前提，严格控制年开采量不超过允许开采量；

梯级利用原则：根据温泉水温从高到低，依次用于发电或工业加热、供暖、医疗洗浴、农业养殖等，实现能量的梯级利用；

回灌补源原则：鼓励同层回灌，回灌量宜不低于开采量的80%，水热型地热田应强制执行回灌；

环境保护原则：尾水处理达标后方可排放，防止地面沉降和地下水污染；

资源共享原则：统筹规划同一热储的开采井间距和开采强度，避免相互干扰导致资源衰竭。

一般规定

      - 开发地热温泉资源前，应完成地热资源地质勘查，查明热储类型、分布范围、储量及水质特征，并编制资源评价报告。

      - 地热温泉开采工程应取得相应地热资源开采许可证，严禁无证开采。

      - 在已划定的地热资源保护区内，禁止新建与地热开发无关的地下工程，限制化学品的地面储存。

      - 地热温泉开采企业应建立地热流体动态监测制度，监测频率不低于本文件第9章的规定。

      - 地热资源开发涉及多个相邻开采主体时，应由主管部门统一编制开采区划方案，协调各方权益。

开发利用方式

地热温泉资源的利用方式宜根据热储温度、水量及水质条件综合确定，主要包括：

直接热利用：温泉洗浴、医疗保健、供暖（供冷）、农业养殖及温室种植等；

工业利用：干燥、蒸发浓缩、提取特种化学元素（锂、碘、溴等）；

地热发电：适用于热储温度高于150 ℃的高温地热田；

综合梯级利用：多种利用方式有机结合，提高能源综合利用效率。

资源勘查与评价

勘查阶段

      - 地热温泉勘查应按普查、详查、勘探三个阶段依次开展，各阶段工作应符合?的规定。

      - 普查阶段的主要任务是初步查明区域地热地质背景，圈定地热资源远景区，估算推断资源量。

      - 详查阶段的主要任务是查明热储的空间分布及物理性质，估算控制资源量，提出勘探开采方案建议。

      - 勘探阶段的主要任务是详细查明热储特征及其动态变化规律，精确计算探明资源量，为开采设计提供依据。

勘查内容

勘查工作应重点查明以下内容：

热储层的埋深、厚度、岩性组合、孔隙度和渗透率；

热储温度和压力特征，以及地温梯度；

地热流体水量（自然出露量或单井涌水量）、温度、压力及其随季节的动态变化；

地热流体水化学类型及主要离子组成；

控热断裂的产状、规模及导热导水性能；

地热流体补给来源、补给区范围及补给量。

水化学与同位素分析

      - 地热流体水样的采集、保存、运输及分析应符合DZ/T 0225—2024的相关规定，每个热储勘查点应至少完成一次全分析，检测项目不少于35项。

      - 应开展δ²H和δ¹⁸O稳定同位素分析，判断地热流体的补给来源（大气降水或深部岩浆水），估算补给高程。

      - 有条件时应开展氚（³H）、碳-14（¹⁴C）同位素测试，判断地热流体的年龄及更新速率；对可能存在深部幔源或壳源热贡献的地热田，应开展³He/⁴He比值测定。

      - 宜采用Na-K、Na-K-Ca、K-Mg、SiO₂等多种化学地温计及矿物-溶液平衡图解（M-H图）交叉验证热储温度，估算循环深度时应充分考虑地温梯度的空间变化。

热储温度与循环深度估算

      - 热储温度估算应综合利用化学地温计和同位素地温计，并与实测热储温度或深井测温资料进行校核，误差不应超过±15 ℃。

      - 热流体循环深度估算宜采用以下公式，按式（?）计算：

H=Tr−T0G+h	（1）

式中：

H ——循环深度（m）；

Tr ——热储温度（℃）；

T0 ——年均地表温度（℃）；

G ——地温梯度（℃/100m）；

h ——地下水位埋深（m）。

      - 循环深度估算结果应与地质剖面、钻孔资料相互印证，并评估深部热源类型（地壳放射性热、地幔热流等）对热储温度的贡献。

资源量评价

      - 地热流体允许开采量应采用地下水动力学法、热储法或开采试验法综合确定。

      - 热量资源量计算应同时给出热储热量（kJ）和地热流体可开采量（m³/d、m³/a），并说明开采年限。

      - 资源评价报告应明确资源量级别（探明、控制、推断）及对应置信水平，并提出合理开采规模建议。

开采技术要求

钻井设计

      - 地热开采井的设计应根据目的热储层的埋深、温度、压力和岩性特征，选择合适的钻井工艺（正循环、反循环或空气潜孔锤钻进）。

      - 开采井的井径应满足泵管下入、洗井及测井的需要；对自流温泉，井径不宜小于200 mm。

      - 井管应采用耐高温、耐腐蚀材质，钢级不低于N80，焊接质量应通过超声波探伤检验。

      - 隔水段固井应采用防腐水泥，固井质量应通过声幅测井验证，不合格者须补充固井。

抽采与流量控制

      - 开采井投产前应进行单井抽水试验，确定单井最大涌水量、允许水位降深（压力降）及水质动态变化规律。

      - 年度开采量不应超过经评价确认的允许开采量。当实测水位（压力）连续下降超过初始值5%时，应启动限采或停采程序。

      - 多井联采场景下，相邻开采井间距应根据井间干扰试验确定，原则上不应小于500 m（裂隙型热储）或300 m（孔隙型热储）。

      - 开采井口应安装流量计（误差≤±2%）和温度计，计量数据应实时传输至监测平台，留存不少于5年。

井口安全防护

      - 自流温泉开采井井口应安装截止阀和压力表，防止因热储压力突变引发管涌或井喷。

      - 开采井周边50 m范围内设置安全防护区，禁止存放易燃易爆物品；高温温泉（T≥60 ℃）井口区域应设置烫伤警示标志。

      - 开采设施应按不低于当地抗震设防烈度要求设计，关键阀门、仪表和管道应采取防腐蚀处理措施。

热能梯级利用设施

      - 换热站的设计热效率不应低于75%，对梯级利用系统，各级换热装置出水温度应根据下一级利用需求合理设定。

      - 供暖系统中的地热水宜采用间接换热方式（板式换热器），避免开路循环直接排放。

      - 高含腐蚀性组分（如高氯根、高硫化氢）的地热水，应采用防腐蚀换热器材料（如钛合金、双相不锈钢）。

温泉利用分类与要求

温泉利用分类

依据水温和水质特征，地热温泉利用可分为以下类别（见表?）：

1　温泉利用分类

| 利用类别 | 适宜水温（℃） | 主要用途 | 水质要求参考标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗保健洗浴 | 36～45 | 疗养、理疗、美容 | 本文件附录A及GB 5749 |
| 旅游休闲洗浴 | 36～42 | 温泉度假、娱乐 | 本文件附录A |
| 供暖供冷 | 40～90 | 建筑供暖、地暖 | DZ/T 0482—2024 |
| 农业养殖 | 25～38 | 水产温室、花卉种植 | GB/T 14848 III类 |
| 食品加工 | 50～100 | 烘干、消毒 | GB 5749 |
| 矿物提取 | ≥60 | 锂、碘、溴提取 | 无特殊限制 |
| 地热发电 | ≥150 | 单/双循环发电 | 无特殊限制 |

医疗保健利用要求

      - 用于医疗保健的温泉水，检测指标应符合本文件附录A的规定，并取得卫生行政主管部门的许可。

      - 医疗温泉应设置专业医护人员，对高血压、心脑血管疾病等特殊人群做好健康告知和风险评估。

      - 温泉洗浴设施应符合CJ 244的规定，每季度应对浴池水质进行微生物指标检测，嗜肺军团菌应低于10³ CFU/L。

供暖与供冷利用要求

      - 利用地热温泉进行集中供暖，供热能力设计应基于逐时热负荷计算，并留有不低于20%的调峰余量。

      - 采用地热直接供暖时，热网回水温度不应高于40 ℃，以保障回灌水温满足回灌热储要求；采用热泵辅助系统时，综合性能系数（COP）不应低于3.5。

      - 地热供暖系统应安装余热回收装置，尾水温度不宜高于25 ℃排放或回灌。

农业及水产养殖利用要求

      - 温泉水用于水产养殖前，应根据养殖品种对水温、pH、溶解氧及特殊化学成分的耐受性，制定水质预处理方案。

      - 高氟、高砷温泉水不宜直接用于农业灌溉，确需利用时应经除氟、除砷处理达标。

      - 温室农业利用的温泉水余热，优先采用间接加热方式（地暖管道或散热器），防止高矿化度水直接接触土壤造成盐碱化。

回灌与尾水处理

回灌技术要求

      - 回灌工程设计应符合DZ/T 0481—2024的规定，回灌层位宜与开采层位相同（同层回灌）。

      - 回灌量与开采量之比（回灌率）应根据热储类型确定：裂隙型热储回灌率不低于70%，孔隙型热储回灌率不低于80%。

      - 回灌井设计应防止短路回流（即回灌水在未充分加热前即抵达开采井），开采井与回灌井之间的热突破时间不应小于30年。

      - 回灌水水质应满足以下条件：

悬浮固体含量≤5 mg/L，防止热储堵塞；

pH值控制在6.5～9.0之间；

腐蚀性指数（Ryznar指数）应在6～7之间，必要时加药调节；

不得含有对地下水造成污染的有害物质。

      - 回灌系统应定期进行化学堵塞和生物堵塞检测，回灌量下降超过初始值20%时，应及时实施洗井措施。

尾水处理与排放

      - 不能回灌的尾水应经处理达标后方可排放，排放标准不低于GB/T 14848 III类水标准。

      - 高矿化度（TDS>2000 mg/L）尾水不得直接排入地表水体，应采取蒸发浓缩、深井回注或专用管道排海等措施处置。

      - 含H₂S的温泉尾水应经氧化处理（如曝气、加氯、臭氧）脱硫后排放，排气口H₂S浓度应符合GBZ 2.1的职业接触限值规定。

      - 尾水热排放的热污染影响应经模拟评估，受纳水体温升不应超过1 ℃（季节性峰值不超过3 ℃）。

环境保护与监测

环境保护要求

      - 地热温泉开发项目应依法开展环境影响评价，重点分析对浅层地下水、地表水、地表沉降及自然景观的影响。

      - 钻井废浆、岩屑应集中收集处置，禁止就地掩埋或就地排放；钻井液中使用的化学添加剂应优先选用环保型产品。

      - 天然温泉露头及其周边100 m范围应划定保护区，禁止开垦、取土、建设污染源设施。

监测内容与频率

地热温泉开采项目应建立系统的动态监测体系，监测内容及频率应符合表?的规定。

1　地热温泉动态监测要求

| 监测类别 | 监测项目 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水量监测 | 开采量、回灌量、水位/压力 | 连续实时（每小时记录） | DZ/T 0482—2024 |
| 水温监测 | 开采温度、回灌温度、地面温度 | 连续实时（每小时记录） | DZ/T 0482—2024 |
| 水质监测 | pH、TDS、主要离子、特征组分 | 每季度一次（全分析每年一次） | GB/T 14848 |
| 气体监测 | H₂S、CO₂、氡（Rn） | 每半年一次 | GBZ 2.1 |
| 地面沉降监测 | 水准测量或InSAR | 每季度一次 | GB/T 17942 |
| 生态环境监测 | 地表植被、浅层地下水位 | 每半年一次 | 地方规范 |

监测数据管理

      - 监测数据应实时上传至地热资源管理信息平台，保存年限不少于开采年限加10年。

      - 监测数据分析应与热储数值模型相结合，每3年更新一次热储模型，预测未来10年的资源变化趋势。

      - 发现水位持续下降、水质明显恶化或地面沉降超标时，应立即向主管部门报告，并采取减采或停采措施。

安全管理

人员安全

      - 地热温泉开采与运营单位应建立健全安全生产责任制，配备专职或兼职安全管理人员。

      - 从事高温温泉（T≥60 ℃）作业的人员应配备隔热防护手套、面罩及防烫伤工作服，并经培训持证上岗。

      - 温泉浴区应设置水温显示装置，浴池水温宜控制在38～42 ℃，≥43 ℃需标注高温警示。

设备安全

      - 开采井泵、换热设备、管道阀门等关键设施应建立定期巡检和维护制度，检查周期不超过每月一次。

      - 井口压力安全阀的定压值应基于热储压力动态数据合理设定，每年校验一次。

      - 高压蒸汽管线应安装泄压阀和隔热保温层，管线设计压力应留有不低于1.5倍安全系数。

应急管理

      - 企业应制定地热温泉突发事故应急预案，涵盖井喷、管线泄漏、地面沉降超标及水质污染等情形，预案应每年演练一次。

      - 发生井喷事故时，应立即关闭井口截止阀，疏散人员，向应急管理部门报告，并启动专业抢险队伍处置。

      - 温泉浴区应配备急救设备和经培训的急救人员，溺水、烫伤急救设施应符合国家相关标准。

（规范性）
温泉水质分类标准

适用范围

本附录规定了用于洗浴（含医疗保健和旅游休闲）的地热温泉水质分类指标，供开发单位参照执行。

水质分类

地热温泉洗浴用水按水质特征分为I类（优质）、II类（良好）、III类（达标）三个等级，具体指标见表?。

A.1　温泉洗浴用水水质分类指标

| 检测项目 | I类（优质） | II类（良好） | III类（达标） | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6.5～8.5 | 6.0～9.0 | 5.5～9.5 | GB/T 5750 |
| TDS（mg/L） | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | 重量法 |
| 氟化物（mg/L） | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 | GB/T 5750 |
| 砷（μg/L） | ≤10 | ≤25 | ≤50 | GB/T 5750 |
| 硫化氢（mg/L） | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.2 | 碘量法 |
| 菌落总数（CFU/mL） | ≤50 | ≤100 | ≤200 | GB/T 5750 |
| 大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 不得检出 | ≤3 | GB/T 5750 |
| 嗜肺军团菌（CFU/L） | ≤100 | ≤500 | ≤1000 | WS/T 397 |

特殊医疗温泉

含特殊医疗成分（如氡温泉、硫磺温泉、碳酸温泉、偏硅酸温泉等）的温泉水，其特征组分浓度应符合相关医疗行业标准的规定，并经卫生主管部门评估后方可标注相应医疗功能。

（资料性）
地热温泉开发利用评价指标体系

说明

本附录提供地热温泉资源综合开发利用评价的参考指标体系，适用于地热温泉开发项目的可行性研究、绩效评估及行政审查，不作为强制性要求。

评价指标

评价指标体系分为资源禀赋、开发合理性、环境影响、经济效益四个维度，见表?。

B.1　地热温泉开发利用综合评价指标

| 评价维度 | 评价指标 | 优良 | 一般 | 较差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源禀赋 | 热储温度（℃） | ≥60 | 40～60 | <40 |
| 资源禀赋 | 单井涌水量（m³/d） | ≥500 | 200～500 | <200 |
| 资源禀赋 | 水质综合评价 | I类 | II类 | III类 |
| 开发合理性 | 回灌率（%） | ≥90 | 70～90 | <70 |
| 开发合理性 | 能源梯级利用率（%） | ≥80 | 60～80 | <60 |
| 开发合理性 | 热能综合利用效率（%） | ≥75 | 55～75 | <55 |
| 环境影响 | 水位年均下降速率（m/a） | <0.5 | 0.5～2 | >2 |
| 环境影响 | 地面沉降速率（mm/a） | <10 | 10～30 | >30 |
| 经济效益 | 资源利用综合效益（元/GJ） | >200 | 100～200 | <100 |

参考文献

冯自明, 靳海东, 刘昭, 等. 甘肃天水地区地热田同位素分布特征、成因机制及开发潜力[J]. 地质通报, 2026.

陈书阁. 宁海县深甽镇地热流体富集规律、控热断裂特征及开发潜力研究[J]. 黑龙江国土资源, 2025, 23(06): 66-74.

孙焕泉, 毛翔, 吴陈冰洁, 等. 地热资源勘探开发技术与发展方向[J]. 地学前缘, 2024(01): 400-411.

山东威海市呼雷汤地热水化学、成因与开发潜力[J]. 地质通报, 2024, (1): 143-152.

以重庆地区为例谈地热水源地评价与开发利用[J]. 山西建筑, 2018, (10): 106-108.

侯赤金. 深部地热流体运移规律及开发利用环境保护[J]. 生态与环境科学, 2025.

Chinhengo F, Meck M L, Misi S N. Reservoir temperatures and fluid circulation depth of selected thermal springs in Magondi and Limpopo mobile belts of Zimbabwe[J]. Journal of African Earth Sciences, 2024, 105262.

GIS-based AHP model for selecting the best direct use scenarios for medium to low enthalpy geothermal resources with hot springs in central and Western Kenya[J]. Geothermics, 2024, 122: 103069.

溫泉資源及地熱開發歷史回顧與發展[D]. 台湾地区硕士学位论文, 2020.

GB 11615  地热资源地质勘查规范.

NB/T 10097  地热能术语.