| ICS | 43.040.10 |
| --- | --- |
| CCS | T 35 |

中华人民共和国国家标准

GB 15082—2026

代替 GB 15082—2008

汽车、摩托车用车速表

Speedometer for motor vehicle and motorcycle

2026-04-30发布

2027-07-01实施

`

目次

右键此处选择"更新域"以生成目次。

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB 15082—2008，与GB 15082—2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了标准适用范围，增加了L类（见第1章，2008年版的第1章）。

- 增加了L类机动车车速表以及数字式车速表的有关技术内容（见第4章）。

- 增加了对车速表装备的规定（见4.1.1）。

- 更改了道路试验方法（见5.2.2，2008年版的5.4）。

- 增加了底盘测功机试验（见5.2.3）。

- 增加了同一型式判定（见第6章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。

本文件起草单位：江苏新通达电子科技股份有限公司、襄阳达安汽车检测中心有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司、江门市大长江集团有限公司、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司、招商局检测车辆技术研究院有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、宁波博信电器有限公司、广西盛百汇电子股份有限公司、上汽大众汽车有限公司、天马微电子股份有限公司、安徽永驰婴童科技股份有限公司、雅迪科技集团有限公司、长城汽车股份有限公司、中检西部检测有限公司、广东省江门市质量计量监督检测所、北汽福田汽车股份有限公司、东风电驱动系统有限公司、矽力杰半导体技术（杭州）有限公司、一汽丰田汽车有限公司技术研发分公司、重庆长安汽车股份有限公司、宁波威奇尔电子有限公司、精电（河源）显示技术有限公司、新大洲本田摩托（苏州）有限公司。

本文件主要起草人：许秀香、李孝哲、胡金峰、吴刚、李云伟、莫宗海、张佳磊、纪立、杨超、魏鹿义、严迪锋、王文祥、梁梦瑜、安光坤、张杰、钦厚国、张贞耀、王国伟、贾权利、卓春光、汪杰、耿向阳、余国刚、曾明珠、魏晓燕、高剑、李元年、孙伟东、张圣恒、童志敏、唐秀良、廖航、董舒、张怀平、高肇兴、徐斌。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 1994年首次发布为GB 15082—1994，1999年第一次修订，2008年第二次修订；

- 本次为第三次修订。

汽车、摩托车用车速表

范围

本文件规定了汽车、摩托车用车速表在装车状态下的要求、试验方法和同一型式判定。

本文件适用于M类、N类、L类机动车用车速表。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

要求

通用要求

      - 车辆应至少装备指针（包括物理指针和虚拟指针）式车速表和数字式车速表中的一种。

虚拟指针式车速表在感官上与物理指针式车速表相同。

      - 车速表显示信息应位于驾驶员的直接视野内，且昼夜均应清晰易读。

      - 车速表指示车速最大值应能涵盖所装备车型的最高设计车速。

车速标示

分度值

指针式车速表在20 km/h以上、数字式车速表在5 km/h以上，分度值应为1 km/h、2 km/h、5 km/h、10 km/h中的任一种或几种。

标度值

对指针式车速表，标度盘上标度值的间隔不要求均匀，在20 km/h以上，标度值按下列规定进行标示。

- 用于M类、N类、L3类、L4类和L5类车辆的车速表，当标度盘上的最大值未超出200 km/h时，标度值应以不超过20 km/h的间隔显示；当标度盘上的最大值超出200 km/h时，标度值应以不超过30 km/h的间隔显示。

- 用于L1类和L2类车辆的车速表，标度盘上的最大值不应超过80 km/h，标度值应以不超过10 km/h的间隔显示。

指示误差

指针式车速表和数字式车速表指示车速不应低于实际车速，按5.2.2或5.2.3进行试验，指示车速与实际车速之间的误差应满足式（?）的规定。

公式 1

0⩽v1−v2⩽v210+4	（1）

式中：

v1 ——车速表指示车速，单位为千米每小时（km/h）；

v2 ——实际车速，单位为千米每小时（km/h）。

试验方法

试验条件

试验条件应满足下列规定。

- 车速表处的温度为23 ℃±5 ℃（其中L类车辆准许放宽至0 ℃～38 ℃）。

- 测试车速允许的偏差为±2 km/h。

- 用以测试车速的试验仪器误差不大于±1.0%。

- 车辆装备：

  - 为整备质量再加上驾驶员、试验人员（如果需要的话）和测试装备（其中L类驾驶员及其装备的总质量为75 kg±5 kg）；

  - 所配轮胎气压为正常行驶用气压，即在车辆制造商规定的冷态充气压力下再增加20 kPa。

指示误差试验

      - 试验时应按表?选取测试车速。

- 测试车速

单位为千米每小时

| 最高设计车速（vmax） | 测试车速 |
| --- | --- |
| vmax⩽45 | 80%vmax |
| 45<vmax⩽100 | 40、80%vmax（≥55） |
| 100<vmax⩽150 | 40、80、80%vmax（≥100） |
| vmax>150 | 40、80、120 |
| 对于指针式车速表，80%vmax计算值若不在分度线上，向上取临近的分度线车速值；若该值超过vmax，则向下取临近的分度线车速值。 |  |

      - 采用道路试验方法试验时，道路表面应平整干燥，并有足够的附着力。在试验道路上设置最短100 m的直线测试区。测试区前后应有足够长的辅助行驶区。在辅助行驶区内使车速表指示车速稳定在表?所示的测试速度点，随后保持该速度通过测试区。测量通过测试区所需的时间，计算出车速，往返行驶各一次，两次车速的平均值即为实际车速。

      - 采用底盘测功机进行试验时，转鼓直径不应小于0.4 m。车辆在底盘测功机上使车速表指示车速稳定在表?给出的测试速度点，底盘测功机上显示的车速即为实际车速。

同一型式判定

    - M类、N类车辆用车速表如符合下列规定，则视为同一型式：

- 车速表型号相同；

- 驱动桥速比在所有选装驱动桥速比的最大值和最小值之间（不适用直接通过轮速传感器获得车速信号的车辆）；

- 驱动车速表的轮胎静负荷半径在所有选装轮胎的静负荷半径最大值和最小值之间。

    - L类车辆用车速表如符合下列规定，则视为同一型式：

- 车速表型号相同；

- 车速表驱动装置的总传动比相同；

- 驱动车速表的轮胎静负荷半径相同。

标准的实施

对于新申请型式批准的车型，自本文件实施之日起开始执行。对于已获型式批准的车型，自本文件实施之日起第13个月开始执行。

)